ПОЖАР ГРАФИТА ПРИ АВАРИИ РЕАКТОРА ЧАЭС 26.04.1986

Михайлов В.А., мастер ТРИЗ, Чебоксары,

Королёв В.А., инженер, Киев,

Шарипов Р.Х., ТРИЗ-специалист 4 ур., Самара.

Аннотация: графит реактора горел две недели, ресурс инертных материалов (остатки стен цеха и соседнее здание) позволяли погасить пожар за сутки.

Ключевые слова: графит, пожар, инертный материал, ИКР, ресурс.

THE FIRE OF GRAPHITE IN REACTOR ACCIDENT OF THE CHERNOBYL NPP 26.04.1986		Mikhailov V.A., TRIZ master, Cheboksary,

Korolev V. A., engineer, Kiev, Sharipov R. H., TRIZ-specialist level 4 rare., Samara.

Abstract: the graphite of the reactor burned for two weeks, the resource of inert materials (the remains of the walls of the shop and the neighboring building) allowed to extinguish the fire in a day.

Key words: graphite, fire, inert material, Ideal final Result, resource.

26.04.1986 произошла авария реактора на ЧАЭС, очевидцы пишут: - «две недели пламя поднималось до облаков». Председатель СМ СССР вспоминает [ 1]:  для  тушения  огня  отправили  несколько вертолётных полков, ЖД-составы со свинцом направили туда, пилоты придумали насыпать песок и свинец в парашюты и их сбрасывать через пламя в остатки от реактора. Также сбросили туда запасы карбида бора – поглотителя nо (нейтронов). Радиоактивные вещества из реактора за время пожара распространены во всех направлениях на миллионах квадратных километрах Украины, Белоруссии и России. Пожарники и учёные не были готовы к тушению такого пожара почти 1000 т графита.

ГРАФИТ ВЫГОРЕЛ и ПОЖАР ПОГАС САМ через 2 недели.

Информация: местные пожарные бросились тушить загоревший битум от кусков горящего графита на крышах уцелевших зданий – переоблучились, умерли вскоре. Тушить горящие 1000 т графита внутри остатков стен цеха реактора водой нельзя – выделится Н2 и огонь усилится. Сухой песок как инертный материал подходит, но его частицы легкие, а пламя очень мощное – скорее всего он был выброшен. Карбид бора СВ полезен против ожидаемого ядерного взрыва, но неизвестно было: где крышка реактора весом 200 т? и осталось ли ядерное топливо (UO2) в шахте реактора?  Вертолёты не могут обеспечить требуемую скорость подачи инертных материалов в остатки реактора: 10-30 т/ч очень мало, нужно более 1000 т/час. КАК БЫТЬ?

Противоречие-1: песок доступен, но он мелкий и лёгкий, его легко уносит.     Противоречие-2: вертолётами подавать песок, насыпанный в парашюты, можно, но скорость такой подачи слишком мала, а скорость уноса очень велика и точность попадания с подвески вертолёта в пламя очень плохая. (Очевидно, что нужны другие инертные материалы, кроме песка: и доступные, и более тяжёлые по массе, и нет под рукой средств по их доставке.)

ИКР: инертный материал САМ падает на место пожара графита. РЕСУРСЫ: недалеко в г. Припяти были начатые стройки, где есть в больших количествах бетонные блоки – можно доставить и бросить с помощью подъёмных автокранов в огонь; остатки стен цеха реактора – они совсем рядом с горящим графитом внутри остатков цеха, рядом стоящее почти целое здание управления – их не надо доставлять, они имеют большую массу (много тысяч тонн), их надо только уронить куда надо.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ: уронить на пожар графита остатки стен цеха реактора (Р. Шарипов); как уронить: отрезать остатки стен вертикальными разрезами с помощью взрывов и толкнуть во внутрь: взрывом, бульдозерами, танками (В. Королёв); бессмысленно и опасно было гасить пожар на крыше рядом стоящего здания – надо было уронить это здание взрывом на место пожара реактора (Р. Шарипов).

ВЫВОДЫ

Были возможности быстрого и эффективного решения задачи ПОГАСИТЬ ПЛАМЯ ГОРЯЩЕГО ГРАФИТА в количестве 500 – 1000 тонн – ресурсы для этого: бетонные блоки со строек, остатки стен цеха, рядом стоящее здание.

Предпринятые меры противодействия были слабые, результаты героических действий пожарников, пилотов вертолётов, которые сильно облучились, для тушения пожара ничего не дали.

ЛИТЕРАТУРА

- Рыжков Н.И. Интервью в связи с 30-летием аварии на Чернобыльской АЭС – Литературная газета, 26.04.2016.

- Михайлов В.А. Химические эффекты, используемые в патентах. /сб. Материалы научно-практической конференции ТРИЗ В РАЗВИТИИ, вып. 8 – СПб.: МОО Саммит разработчиков ТРИЗ. – 2016. – с. 133-143 (Презентация к докладу на конференции 22.06.2016: www.triz-sammit.ru/ )